Приложение № 5

Корекционните коефиценти

за ежедневно и ежемесечно отчитане на дейностите за зимно поддържане на общинската пътна мрежа. Определят се както следва:

| № | Коефициент | Състояние на метеорологичните условия и на пътната настилка | Включени дейности за изпълнение на задълженията за зимно поддържане на пътната мрежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0.2 | При положителни температури, при суха настилка, без необходимост от друг дейности, освен деужурства на минимален състав от екипа за зимна поддръжка. | 1.Дежурство на опорния пункт. 2.Предаване на информация за пътната обстановка. 3.Дежурство на специализираната техника и машинисти. |
| 1. | 0.3 | При положителни или отрицателни температури, при суха или мокра настилка. | 1.Дежурство на опорния пункт. 2.Предаване на информация за пътната обстановка. 3.Дежурство на специализираната техника и машинисти. 4.Обход на част от пътните участъци за установяване състоянието на пътната настилката. |
| 2. | 0.4 | При положителни или отрицателни температури, при суха или мокра настилка. | 1.Дежурство на опорния пункт. 2.Предаване на информация за пътната обстановка. 3.Дежурство на специализираната техника и машинисти. 4.Обход на пътните участъци за установяване състоянието на пътната настилката. |
| 3. | 0.5 | При положителни или отрицателни температури, при суха или мокра настилка. | 1.Дежурство на опорния пункт. 2.Предаване на информация за пътната обстановка. 3.Дежурство на специализираната техника и машинисти. 4.Обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката. 5.Профилактично опесъчаване (лугиране или обработка с химически вещества на потенциално опасните отсечки – мостове, усойни места, в близост до водни басейни и др.). |
| 4. | 0.6 | При положителни температури и топящ се сняг (киша) или отрицателни температури, с частични заледявания без снеговалеж | 1.Дежурство на опорния пункт. 2.Предаване на информация за пътната обстановка. 3.Дежурство на специализираната техника и машинисти. 4.Обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката. 5.Профилактично опесъчаване (лугиране или обработка с химически вещества на потенциално опасните отсечки – мостове, усойни места, в близост до водни басейни и др.). 6.Почистване на топящия се сняг. 7.Частично опесъчаване. 8.Разпръскване на минерални материали и химически вещества по пътните участъци до постигане на съответното ниво на зимно поддържане. |
| No | Коефициент | Състояние на метеорологичните условия и на пътната настилка | Включени дейности за изпълнение на задълженията за зимно поддържане на пътната мрежа |
| 5. | 0.7 | При наличие на повсевместни заледяване без снеговалеж или със снеговалеж с ниска интензивност | 1.Дежурство на опорния пункт. 2.Предаване на информация за пътната обстановка. 3.Дежурство на специализираната техника и машинисти. 4.Обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката. 5.Разпръскване на минерални материали и химически вещества на повече от половината на дължината на участъка до постигане на съответното ниво на зимно поддържане. |
| 6. | 0.8 | При наличие на заледявания с или без снеговалеж и при частично снегонавяване без снеговалеж | 1.Дежурство на опорния пункт. 2.Предаване на информация за пътната обстановка. 3.Дежурство на специализираната техника и машинисти. 4.Обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката. 5.Разпръскване на минерални материали и химически вещества (за борба със заледяванията или профилактично преди снеговалеж), 6.Със или без снегопочистване до постигане на съответното ниво на зимно поддържане. |
| 7. | 0.9 | при снеговалеж със средна интензивност, заледявания и/или снегонавявания | 1.Дежурство на опорния пункт. 2.Предаване на информация за пътната обстановка. 3.Дежурство на специализираната техника и машинисти. 4.Обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката. 5.Разпръскване на минерални материали и химически вещества (за борба със заледяванията или профилактично преди снеговалеж). 6.Със снегопочистване до постигане на съответното ниво на зимно поддържане. |
| 8. | 1.0 | При снеговалеж с висока интензивност, заледявания и/или снегонавявания | 1.Дежурство на опорния пункт. 2.Предаване на информация за пътната обстановка. 3.Дежурство на специализираната техника и машинисти. 4.Обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката. 5.Разпръскване на минерални материали и химически вещества (за борба със заледяванията или профилактично преди снеговалеж). 6.Със снегопочистване до постигане на съответното ниво на зимно поддържане. |
| No | Коефициент | Състояние на метеорологичните условия и на пътната настилка | Включени дейности за изпълнение на задълженията за зимно поддържане на пътната мрежа |
| 9. | 1.1 | При снеговалеж с висока интензивност, заледявания и масови снегонавявания | 1.Дежурство на опорния пункт. 2.Предаване на информация за пътната обстановка. 3.Дежурство на специализираната техника и машинисти. 4.Обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката. 5.Разпръскване на минерални материали и химически вещества (за борба със заледяванията или профилактично преди снеговалеж). 6.Със снегопочистване до постигане на съответното ниво на зимно поддържане. |

Забележка: Всички дейности за зимна поддръжка на пътната мрежа се уточняват с длъжносто лице, опредлено със заповед на Кмета на община Стара Загора и се регистрират 30 – минути преди началото на тяхното изпълнение при Оперативния дежурен на Община Стара Загора.